# 一、前言

无锡市南长区中联门诊所位于无锡市南长区中桥三村78号。项目总投资100万元，租用无锡市南长区金星街道办事处面积150 m2的房屋，对内部进行改造装饰，建设无锡市南长区中联门诊所。项目设置诊疗科目为：内科、口腔科、中医科，不设住院服务。该诊所建成后设有1台牙椅，五张输液床位，共有9名医务人员，据建设方介绍，诊所就诊人数约1350人/年。不设厨房，员工用餐自行解决。

根据国家环保总局13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等文件的要求，无锡市南长区中联门诊所委托无锡市新天冶金环境监测有限公司于2016年3月29日～3月30日对验收项目中废水、噪声、固体废弃物等污染物排放现状和各类环保设施的处理能力进行了现场监测，根据监测结果及现场管理检查情况，编制了本项目竣工环保验收监测报告，为该项目竣工环保验收及环境管理提供科学依据。

# 二、验收依据

2.1《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保局第13号令2002年12月）

2.2《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（国家环保总局，环发[2000]38号文）

2.3《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环保局，苏环控[97]122号文）

2.4《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（江苏省政府[1993]第38号令）

2.5《无锡市南长区中联门诊所建设项目环境影响报告表》（江苏绿源工程设计研究有限公司，2015年10月）

2.6《无锡市南长区中联门诊所建设项目》审批意见（无锡市南长区环境保护局，2016年2月18日）

2.7《无锡市南长区中联门诊所建设项目验收监测方案》（无锡市新天冶金环境监测有限公司，2016 年3月16日）

# 三、建设项目工程概况

该项目位于无锡市南长区中桥三村78号，地理位置见附图一 ，周边环境示意图见附图二，项目建设情况见表3-1，验收项目建设内容见表3-2，主要原辅材料见表3-3。

表3-1  项目建设情况表

| 序号 | 项目 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 立项 | ―― |
| 2 | 环评 | 2015年10月 江苏绿源工程设计研究有限公司 |
| 3 | 环评批复 | 2016年2月18日由无锡市南长区环境保护局予以批复 |
| 4 | 本次项目建设规模 | 项目总投资100万元，其中环保投资2万元 |
| 5 | 本次项目开工建设 时间及竣工时间 | ―― |
| 6 | 试生产批准时间 及试生产时间 | ―― |
| 7 | 现场勘测时工程实际建设情况 | 生产能力已达到设计能力的75%以上，各类环保设施已建成，具备“三同时”验收的监测条件 |

表3-2  验收项目建设内容表

| 序号 | 类型 | 项目环评/初级审批内容 | 实际建设 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设规模 | 年就诊人数1350人 | 年就诊人数1350人 |
| 2 | 产品类型 | 从事内科、中医科、口腔科 诊疗服务 | 从事内科、中医科、口腔科 诊疗服务 |
| 3 | 主要设备 | 牙科综合治疗椅2台、牙片机1台、蒸气灭菌器2台、血压表1台、听诊器2台 | 牙科综合治疗椅1台、五张输液床位、蒸气灭菌器2台、血压表1台、听诊器2台 |
| 4 | 辅助设备 | ―― | ―― |

表3-3  主要原辅材料一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬石膏 | t/a | 0.02 | 硫酸钙 |
| 2 | 印模材料 | t/a | 0.015 | 藻酸盐、胶结剂 |
| 3 | 美白剂 | t/a | 0.048 | H2O2、保护剂 |
| 4 | 托槽 | 副/a | 35 | 不锈钢、生物陶瓷 |
| 5 | 消毒酒精棉花球 | t/a | 0.005 | 75%酒精、棉花球 |

# 四、环评结论和环评批复意见

4.1 环评结论

4.1.1 项目概况

无锡市南长区中联门诊所位于无锡市南长区中桥三村78号。项目总投资100万元，拟租用无锡市南长区金星街道办事处面积150m2的房屋，对内部进行改造装饰，建设无锡市南长区中联门诊所，新增牙科综合治疗椅等医疗设备。项目设置诊疗科目为：内科、口腔科、中医科，不设住院服务。该诊所建成后设有2台牙椅，共有10名医务人员，据建设方介绍，诊所就诊人数约1350人/年。不设厨房，员工用餐出外就餐。如需使用射线装置须另行申报核技术应用项目环境影响评价报告报批，并申领辐射安全许可证。

4.1.2 与产业政策相符性

本项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中限制类、禁止类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》（苏政办发【2013】9号）以及“关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知”（苏经信产业【2013】183号）中限制类、淘汰类项目；不属于《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》中禁止类、淘汰类项目，为允许类。因此本项目符合国家和地方产业政策。

4.1.3 与规划的相符性

经查阅《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发(2013)113号)“无锡市生态红线区域名录”，本项目选址不在无锡市生态红线区域范围内。

本项目不属于太湖流域三级保护区禁止行为，符合江苏省太湖水污染防治条例。本项目不直接向外环境排放污染物，符合太湖流域管理条例相关要求。

本项目排水体制为雨污分流，产生的医疗废水经医疗废水消毒设备消毒后和生活污水一起经化粪池后排入污水管网，接管无锡市芦村污水处理厂处理，项目的建设符合环保规划。

4.1.4 达标排放与影响分析

a．废气：

项目无废气产生。

b．废水：

本项目营运期医疗废水经医疗废水消毒设备处理后与生活污水经预处理达到接管标准后接管无锡市芦村污水处理厂处理，尾水达标排放，最终进入江南运河，污水接管达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准及《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）中表1中B标准；尾水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级标准A标准。对受纳水体的水质影响较小，不会降低其质量现状。

c．固废：

营运期产生的医疗废物经统一收集后，暂存于专用医疗废物暂存间内，定期转交给无锡市工业固废安全处置有限公司集中处置；在项目区适当的位置设置垃圾桶，统一收集产生的生活垃圾，然后交由南长区环卫部门统一清运至城市生活垃圾处理场集中处置。采取上述措施后不会造成固体废物的二次污染问题，对环境影响甚微。

d．噪声：

本项目无大噪声设备，噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准：昼间≤60dB(A) 、夜间≤50dB(A)，不会降低当地声环境质量类别。

4.1.5 满足总量控制要求

本项目排放总量全部在南长区范围内平衡，水污染物的排放总量可纳入无锡市芦村污水处理厂的总量控制指标内，本项目各污染物总量控制建议指标如下：

废气：无；

废水：医疗废水3.2t/a；生活污水86.4t/a；

接管排放水污染物COD 0.03520t/a、SS 0.02608t/a、氨氮0.00313t/a、总氮0.00448t/a、总磷0.00045t/a；

最终排放的水污染物COD 0.00448t/a、SS 0.00090t/a、NH3-N 0.00045t/a、TN 0.00134t/a、TP 0.00004t/a，纳入无锡市芦村污水处理厂总量范围内；

固体废物：固体废物均能得到有效的利用和处置，外排量为0。

4.1.6 符合清洁生产原则，体现循环经济理念

从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，本项目的生产工艺较成熟，排污量较小，无工业废水排放，各类固废得到妥善处置，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。

4.1.7 可行性结论

本项目采取有效的废水、废气、噪声及固废治理措施，能够确保达标排放。本项目“三废”排放不会对周围环境产生不良影响，不会降低当地环境质量现状类别。

该项目选址合理，在落实上述各项污染防治措施后，限于所报产品、生产工艺及规模、污水接管的前提下，该项目在拟建设地建设在环保上是可行的。

4.2该项目的环评批复意见

# 无锡市南长区中联门诊所：

# 你单位报送的由江苏绿源工程设计研究有限公司编制的《无锡市南长区中联门诊所建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及相关文件均悉，经研究，审批意见如下：

# 一、建设项目位于无锡市南长区中桥三村78号。使用面积150 m2，从事内科、中医科、口腔科诊疗服务，项目不设床位，共设2台牙椅。项目已投产。投资50万元。

# 本项目建设符合国家和地方产业政策。项目建设必须全面落实报告表提出的各项生态保护和污染防治措施，将不利环境影响程度降至最低。同意该项目环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、地点和环境保护措施。

# 二、项目在工程设计、建设和环境管理中，须重点做好以下工作：

# 1、排水系统按“雨污分流”要求设计建设；口腔科不得有含汞、铬等物质的废水产生；医疗废水经消毒池预处理后和生活污水一并接入城市污水管网送芦村污水处理厂处理，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准。

# 2、合理布局，对产生噪声设备采取有效措施，确保不扰民。噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

# 3、按照生活垃圾、医疗废物管理分类收集要求设置暂存场地。医疗废物不得弃置或倾倒入下水道，须委托有资质单位处理。危险废物的收集和贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）的有关要求。

# 三、污染物排放核定总量如下：

# 水污染物（接管总量）：废水量89.6t/a、化学需氧量0.0352t/a、悬浮物0.0261t/a、氨氮0.0031t/a、总磷0.00045t/a、粪大肠菌群数1.8×108 MPN /年、总余氯1.8×10-4t/a，纳入无锡市芦村污水处理厂总量范围内平衡。固废排放量为零。

# 四、严格执行“三同时”制度。项目建成投产3个月内须向我局申请环保验收，验收合格后方可正式投入生产。

# 五、生产工艺、污染物排放及防治措施

5.1工艺流程

该项目设置诊疗科目为：内科、口腔科、中医科。项目不设X光室，不设住院服务。该诊所建成后设有2台牙椅，共有10名医务人员，据建设方介绍，诊所就诊人数约1350人/年。项目服务流程详见图5-1。

咨询

检查、就诊

患者进入门诊

配药

离开

医疗废水

医疗垃圾、噪声

消毒池

化粪池

市政管网

污水处理厂

生活污水

办公

员工

生活垃圾

图5-1  口腔医疗服务工艺流程

工艺流程说明：

该项目不设住院服务，不设化验，内科、中医科治疗手段主要为医生检查病人，然后开具药物或输液，不产生医疗废水，产生少量医疗废物。

口腔科需要医师对患者口腔进行全面的检查，对患者的口腔健康状况进行全面的了解，然后进行以下几种处理。本项目医疗过程中不使用含汞等重金属的材料。

补牙：根据患者龋齿的数量、疗位、龋病的病变程度制定最佳的补牙修复方案。项目生产过程中产生的主要污染物为各类设备噪声、固废。

镶牙：对口腔、颌面部软硬组织缺损采用人工制作的修复体的所进行的治疗工作，还包括通过修复手段对牙周病和颞下颌关节病的治疗。由医生根据治疗需要对余留牙齿进行合理的调磨，技师取印模材料、灌制石膏模型，根据医生设计在石膏模型上制作修复体。

洗牙：通常在开始之前，医生会要求病人使用消毒液漱口。根据病人的具体情况，通过手工或超声的方式进行洁治。通过特制的盐加上高压水为牙齿做进一步的清洗，清除色素的效果更为明显。牙齿上色素沉积不严重的患者，可能不需要进行喷砂处理，只要超声波洗牙一次就可以了。洗牙后抛光。使牙齿更光亮，牙面更光滑，从而减缓菌斑及色素的附着和牙石的生成。

口腔科产生的污染物主要为医疗废水、医疗废物。医务人员及患者产生生活垃圾、生活污水。

5.2 污染物排放及防治措施

5.2.1 废水排放及防治措施

该项目产生的废水排放情况及防治措施见表5-1，污水走向及检测点位示意图见图5-1。

表5-1  废水排放及防治措施

| 污染源 | 主要污染物 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮 | 医疗废水经次氯酸钠发生器预处理后，和生活污水经化粪池处理后接管无锡市芦村污水处理厂处理 |
| 医疗废水 | 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、总余氯、 粪大肠菌群数 |  |

医疗用水

消毒池

损耗

自来水

损耗

接管无锡市芦村污水处理厂

生活用水

三格式化粪池

★废水监测点

图5-1  污水走向及监测点位示意图

注：本项目已实行雨污分流；由于监测期间无雨水，故雨水不纳入本次监测。

5.2.2废气排放及防治措施

该项目无锅炉，消毒蒸汽消耗电能源，不产生废气；不设员工食堂，无餐饮油烟排放；医疗废水消毒设备进行了密封加盖处理，加药时会有少量臭气散发，经过通风换气，不会对周围环境造成不利影响。

5.2.3噪声排放及防治措施

该项目噪声主要为通风设备噪声、污水处理系统水泵运行产生的噪声、空调噪声、医用气泵产生的噪声以及人员生活噪声，没有大的噪声源。空调通过优选设备、减震等措施；换气扇、气泵、水泵安装于项目内部，通过墙体隔声及采取减震措施；人员生活产生的噪声通过安静提示、墙体隔声、距离衰减，皆不会对周围环境产生明显影响。

5.2.4固废排放及防治措施

该项目产生的固体废弃物为治疗过程中产生的医疗固废和员工生活产生的生活垃圾。医疗固废委托无锡市南长区金星街道社区卫生服务中心处理；生活垃圾委托社区物业统一清运。

其产量及处理措施见表5-2：

表5-2  固废产量及处理措施

| 固废名称 | 本项目“环评”产生量 t/a | 处理方式及排放去向 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | “环评”及批复要求 | 实际建设 |
| 医疗废物 | 0.675 | 委托无锡市工业固废安全处置有限公司处理 | 委托无锡市南长区金星街道社区卫生服务中心处理 |
| 生活垃圾 | 1.35 | 由环卫所统一清运 | 委托社区物业统一清运 |

六、污染物排放标准

6.1废水排放标准

本项目废水排放标准见表6-1。

表6-1  项目废水排放标准限值

| 排放口 | 污染物 | 标准值（mg/L） | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污 水 总 排 放 口 WS-001 | pH值 | 6～9（无量纲） | 《医疗机构水污染物排放标准》 （GB 18466-2005）表2中的预处理标准 |
|  | 化学需氧量 | 250 |  |
|  | 悬浮物 | 60 |  |
|  | 总余氯 | 2～8 （接触时间≥1h） |  |
|  | 粪大肠菌群数* | 5000（MPN/L） |  |
|  | 氨氮 | 45 | 《污水排入城镇下水道水质标准》 （CJ 343-2010）表1中的B等级标准 |
|  | 总磷 | 8 |  |
|  | 总氮 | 70 |  |

注：“*”该参数不在本公司CMA资质认定中。

6.2噪声排放标准

该项目工作制度为一班制，每班工作10小时，工作时间：8:00～19:30，根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段，因此营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类昼间标准，详见表6-2。

表6-2  项目噪声排放标准限值

| 时段 | 标准值Leq[dB(A)] | 依据标准 |
| --- | --- | --- |
| 昼间 | 60 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）中的2类标准 |

# 七、验收监测内容

此次竣工验收监测是对无锡市南长区中联门诊所建设项目环保设施的建设、运行和管理进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场检测，以检查各种污染物的防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物的排放是否符合国家标准。

7.1 废水监测

废水监测点位、项目和频次见表7-1。

表7-1  废水监测点位、项目、频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 污水总排放口 WS-001 | pH值、化学需氧量、悬浮物、 氨氮、总磷、总氮、总余氯、粪大肠菌群数 | 连续2天，每天监测4次（等时间间隔采样） |

7.2噪声监测

噪声监测点位、项目和频次见表7-2：

表7-2  噪声监测点位、项目、频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界四周布置4个监测点位 （▲N1～▲N4） | 昼间等效（A）声级 | 连续2天，昼间监测1次 |

# 八、监测分析方法及质量保证

8.1废水监测分析方法见表8-1。

8.2噪声监测分析方法见表8-2。

8.3监测分析按国家有关规定、监测技术规范和国家实验室认可质量体系有关要求进行。

8.4验收期间，应在工况稳定、生产达到设计能力的负荷75%以上的情况下进行。

8.5监测仪器经计量部门检定校准，方可使用，见表8-3。

8.6验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准、监测技术规范及实验室质量体系有关要求进行数据处理和填报。

表8-1  废水监测分析方法

| 监测项目 | 监测分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 玻璃电极法 | GB 6920-1986 |
| 化学需氧量（CODCr） | 重铬酸盐法 | GB 11914-1989 |
| 悬浮物 | 重量法 | GB 11901-1989 |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 |
| 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 |
| 总余氯 | N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 | HJ 586-2010 |

表8-2 噪声监测分析方法

| 监测项目 | 监测分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| 等效连续A声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | GB 12348-2008 |

表8-3  监测使用仪器

| 主要仪器型号 | 仪器编号 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 多功能声级计 | XT052 | AWA6218B |
| 电子天平 | XT002 | BSM220.4 |
| 酸度计 | XT010 | PHS-3C |
| 紫外可见分光光度计 | XT004 | 752 |

九、监测期间工况及说明

| 监测工况 | 该诊所新建项目正常生产。监测期间（3月29日～3月30日）二天，该单位生产能力已达到设计规模的75%以上。 |
| --- | --- |
| 监 测 期 间 有 关 问 题 说 明 | 该项目建设按国家建设项目环境管理制度执行、各环保设施运行正常，固体废弃物处置去向明确，同时也订立了相应的手续与合同。 该项目产生的固体废弃物为治疗过程中产生的医疗固废和员工生活产生的生活垃圾。医疗固废委托无锡市南长区金星街道社区卫生服务中心处理；生活垃圾委托社区物业统一清运。 该项目职工总人数9人，年生产天数270天，一班制生产，工作时间为8:00～19:30；不设食堂，员工用餐出外就餐。 |

十、监测结果

10.1 水质监测结果

| 采样 地点 | 采样时间 | 采样 次数 | 监 测 项 目 单 位：mg/L |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH值 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 总余氯 | 粪大肠菌群数* |
| 污 水 总 排 口 WS-001 | 3 月 29 日 | 第一次 | 6.89 | 153 | 22 | 2.35 | 0.06 | 3.82 | 3.48 | ND |
|  |  | 第二次 | 6.92 | 160 | 26 | 2.41 | 0.07 | 3.93 | 3.76 | ND |
|  |  | 第三次 | 6.93 | 164 | 26 | 2.43 | 0.08 | 4.11 | 3.94 | ND |
|  |  | 第四次 | 6.99 | 156 | 24 | 2.32 | 0.06 | 3.72 | 3.19 | ND |
|  |  | 均值或范围 | 6.89～6.99 | 158 | 25 | 2.38 | 0.07 | 3.90 | 3.59 | ―― |
|  | 3 月 30 日 | 第一次 | 7.01 | 161 | 23 | 2.34 | 0.06 | 3.75 | 3.55 | ND |
|  |  | 第二次 | 6.92 | 170 | 26 | 2.35 | 0.08 | 4.14 | 3.85 | ND |
|  |  | 第三次 | 6.73 | 172 | 27 | 2.38 | 0.09 | 4.18 | 3.94 | ND |
|  |  | 第四次 | 6.88 | 156 | 24 | 2.30 | 0.07 | 3.90 | 3.13 | ND |
|  |  | 日均值 | 6.73～7.01 | 165 | 25 | 2.34 | 0.08 | 3.99 | 3.62 | ―― |
|  | 国 家 标 准 |  | 6～9 | 500 | 400 | 45 | 8 | 70 | 2～8 | 5000 |
|  | 评价 |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 备注 |  | 1、采样日期：2016年3月29日 污水采样时间：12：00，14：00，16：00，18：00； 2016年3月30日 污水采样时间：10：08，12：08，14：08，16：08； 2、pH值为无量纲；粪大肠菌群数单位为MPN/L； 3、粪大肠菌群数的检出限为2MPN/L，“ND”表示低于检出限； 4、“*”该参数不在本公司CMA资质认定中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.2 噪声监测结果

| 测量 日期 | 测点序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 月 29 日 | 测量结果dB(A) | Leq(昼) | 58.6 | 58.3 | 58.1 | 56.9 | ―― | ―― | ―― | ―― |
|  |  | Leq(夜) | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
|  | 标准限值 dB(A) | Leq(昼) | 60 | 60 | 60 | 60 | ―― | ―― | ―― | ―― |
|  |  | Leq(夜) | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
|  | 评价情况 |  | 各测点均达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 月 30 日 | 测量结果dB(A) | Leq(昼) | 59.4 | 59.5 | 54.7 | 54.2 | ―― | ―― | ―― | ―― |  |
|  |  | Leq(夜) | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |  |
|  | 标准限值 dB(A) | Leq(昼) | 60 | 60 | 60 | 60 | ―― | ―― | ―― | ―― |  |
|  |  | Leq(夜) | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |  |
|  | 评价情况 |  | 各测点均达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 监测点位示意图见附图三 3月29日 监测期间晴， 西南风， 风速1.5m/s 3月30日 监测期间晴， 南 风， 风速1.5m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 10.3污染物排放总量核算

水污染物排放总量核算见表10-1，污染物排放总量与控制指标对照表见表10-2。

表10-1  水污染物排放总量核算

| 排 放 口 | 污染物 | 日均排放浓度（mg/L） |  | 本项目废水排放量 （吨/年） | 年运行时间（天） | 按实际负荷年排放总量 （吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 平均值 |  |  |  |
| 污 水 总 排 口 WS-001 | 化学需氧量 | 153～172 | 162 | 60 | 270 | 9.72×10-3 |
|  | 悬浮物 | 22～27 | 25 |  |  | 1.50×10-3 |
|  | 氨氮 | 2.30～2.43 | 2.36 |  |  | 1.42×10-4 |
|  | 总磷 | 0.06～0.09 | 0.08 |  |  | 4.80×10-6 |
|  | 总氮 | 3.72～4.18 | 3.95 |  |  | 2.37×10-4 |
|  | 总余氯 | 3.13～3.94 | 3.61 | 2 |  | 7.22×10-6 |
|  | 粪大肠菌群数 | ―― | 0 |  |  | 0 |

注：粪大肠菌群数排放浓度单位为MPN/L，排放总量单位为MPN/年；本项目废水排放量按水费收据来计算。

表10-2  污染物排放总量与控制指标对照表

| 类别 | 控制项目 | 全厂“环评”控制指标（吨/年） | 全厂年排放量 （吨/年） | 是否达到总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水 | 89.6 | 60 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | 0.0352 | 9.72×10-3 |  |
|  | 悬浮物 | 0.0261 | 1.50×10-3 |  |
|  | 氨氮 | 0.0031 | 1.42×10-4 |  |
|  | 总磷 | 0.00045 | 4.80×10-6 |  |
|  | 总氮 | ―― | 2.37×10-4 |  |
|  | 总余氯 | 1.8×10-4 | 7.22×10-6 |  |
|  | 粪大肠菌群数 | 1.8×108 | 0 |  |

# 注：粪大肠菌群数单位为MPN/年。

# 十一、环境管理检查

11.1该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好地执行了“三同时”制度；项目生产能力达到项目设计规模的75％以上，具备“三同时”验收监测条件。

11.2排水系统已按“雨污分流”要求设计建设，该项目用水主要为医疗用水和生活用水。医疗废水经医疗废水消毒设备预处理后，和生活污水经化粪池处理后接管无锡市芦村污水处理厂处理。

11.3该项目无锅炉，消毒蒸汽消耗电能源，不产生废气；不设员工食堂，无餐饮油烟排放；医疗废水消毒设备进行了密封加盖处理，加药时会有少量臭气散发，经过通风换气，不会对周围环境造成不利影响。

11.4该项目噪声主要为通风设备噪声、污水处理系统水泵运行产生的噪声、空调噪声、医用气泵产生的噪声以及人员生活噪声，没有大的噪声源。空调通过优选设备、减震等措施衰减噪声；换气扇、气泵、水泵安装于项目内部，通过墙体隔声及采取减震措施衰减噪声；人员生活产生的噪声通过安静提示、墙体隔声、距离衰减噪声，皆不会对周围环境产生明显影响。

11.5该项目产生的固体废弃物为治疗过程中产生的医疗固废和员工生活产生的生活垃圾。医疗固废委托无锡市南长区金星街道社区卫生服务中心处理；生活垃圾委托社区物业统一清运。

11.6该项目职工总人数9人，年生产天数270天，一班制生产，工作时间为8:00～19:30；不设食堂，员工用餐自行解决。

十二、“环评批复”落实情况

| 序号 | 检查内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水系统按“雨污分流”要求设计建设；口腔科不得有含汞、铬等物质的废水产生；医疗废水经消毒池预处理后和生活污水一并接入城市污水管网送芦村污水处理厂处理，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准。 | 排水系统已按“雨污分流”要求设计建设。医疗废水经次氯酸钠发生器预处理后，和生活污水经化粪池处理后接管无锡市芦村污水处理厂处理。 废水各项监测均达标。 |
| 2 | 合理布局，对产生噪声设备采取有效措施，确保不扰民。噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 | 该项目噪声主要为通风设备噪声、污水处理系统水泵运行产生的噪声、空调噪声、医用气泵产生的噪声以及人员生活噪声，没有大的噪声源。空调通过优选设备、减震等措施衰减噪声；换气扇、气泵、水泵安装于项目内部，通过墙体隔声及采取减震措施衰减噪声；人员生活产生的噪声通过安静提示、墙体隔声、距离衰减噪声，皆不会对周围环境产生明显影响。 噪声各测点监测均达标。 |
| 3 | 按照生活垃圾、医疗废物管理分类收集要求设置暂存场地。医疗废物不得弃置或倾倒入下水道，须委托有资质单位处理。危险废物的收集和贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）的有关要求。 | 该项目产生的固体废弃物为治疗过程中产生的医疗固废和员工生活产生的生活垃圾。医疗固废委托无锡市南长区金星街道社区卫生服务中心处理；生活垃圾委托社区物业统一清运。 |
| 4 | 严格执行“三同时”制度。项目建成投产3个月内须向我局申请环保验收，验收合格后方可正式投入生产。 | 委托无锡市新天冶金环境监测 有限公司验收 |

十三、验收监测结论和建议

13.1水质监测结果表明：2016年3月29日～2016年3月30日污水总排放口水质中的pH值、化学需氧量、悬浮物、总余氯、粪大肠菌群数均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中的预处理标准；氨氮、总磷、总氮均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2010）表1中的B等级标准；污染物排放总量符合环评审批要求。

13.2噪声监测结果表明：2016年3月29日～2016年3月30日昼间噪声各测点监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准。

13.3固废检查表明：该项目产生的固体废弃物为治疗过程中产生的医疗固废和员工生活产生的生活垃圾。医疗固废委托无锡市南长区金星街道社区卫生服务中心处理；生活垃圾委托社区物业统一清运。

该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本能够按照“三同时”制度的要求来执行。